[image: image1.png]/ﬁ GAZELE
/L BIZNESU S




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 



       Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501
Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmswia.szczecin.pl,  e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
[image: image2.png]Diament
. Py
) zpital

ez’bolu





Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych

Podstawa opracowania: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072). 
2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. 
w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zadania polegającego na wykonaniu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (instalacja CCTV) w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA przy ul. Piotra Skargi 16 w Szczecinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują zakres robót, orientacyjne ilości robót oraz opisy czynności mających na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu monitoringu zewnętrznego 
i wewnętrznego (instalacja CCTV) w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA przy ul. Piotra 
Skargi 16 w Szczecinie z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.
1.3.1. Wykaz robót remontowych.
W ramach zadania polegającego na wykonaniu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (instalacja CCTV) w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Wykonawca zobowiązuje się do:

a) dostawy i montażu 5 kamer zewnętrznych tubowych wraz z puszkami montażowymi 
o parametrach technicznych:

· min. rozdzielczość matrycy 2Mpix;

· min. jakość przesyłanego obrazu - FullHD 1080p przy 25kl/s.;

· maksymalny kąt widzenia 90 stopni;

· opcja pracy w trybie dziennym i nocnym (czujnik podczerwieni IR o zasięgu minimum 30m);

· funkcja detekcji ruchu (uruchamianie nagrywania podczas wykrycia ruchu);

· opcje: DNR (redukcja szumów), FLK (eliminacja migotania obrazu), BLC (kompensacja tylnego oświetlenia), AWB (automatyczny balans bieli);

· min. zakres temperatury pracy: -300C do +500C;

· obudowa wandaloodporna o klasie szczelności IP66;

b) dostawy i montażu 6 kamer wewnętrznych kopułkowych wraz z puszkami montażowymi
 o parametrach technicznych:

· min. rozdzielczość matrycy 2Mpix;

· min. jakość przesyłanego obrazu – FullHD 1080p przy 25kl/s.;
· maksymalny kąt widzenia 90 stopni;

· opcja pracy w trybie dziennym i nocnym (czujnik podczerwieni IR o zasięgu minimum 20m);

· funkcja detekcji ruchu (uruchamianie nagrywania podczas wykrycia ruchu);

· funkcja maskowania obszarów prywatnych;

· opcje: DNR (redukcja szumów), FLK (eliminacja migotania obrazu), BLC (kompensacja tylnego oświetlenia), AWB (automatyczny balans bieli);

· min. zakres temperatury pracy: -100C do +400C;

· obudowa wandaloodporna o klasie szczelności IP66;

c) dostawy i montażu rejestratora sieciowego NVR:

· możliwość podłączenia minimum 16 kamer;

· możliwość ciągłego zapisu danych (archiwizacji) do min. 21 dób bez nadpisywania nagrań w   jakości FullHD 25kl/s.;

· minimum 2 dyski twarde  o pojemności min. 4TB każdy;

· możliwość pracy w trybie „pentaplex” (możliwość równoległego i w pełni niezależnego przetwarzania kilku procesów);

· możliwość przegrywania danych na pamięć zewnętrzną oraz przesyłania plików na serwer zewnętrzny (możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamer poprzez internet);

· tryby zapisu obrazu: alarm, detekcja ruchu, kalendarz, ręczny, zapis ciągły;

· możliwość sterowania pilotem i myszką;

d) dostawy i montażu monitora LCD do stałego podglądu obrazu z kamer:

· przekątna ekranu min. 24 cale;

· min. rozdzielczość ekranu 1920x1080 (16:9 FullHD 1080p);

· matowa matryca;

· min. jedno gniazdo HDMI;

e) wykonanie połączeń przewodowych dla całej instalacji, przewody prowadzone w korytkach natynkowo, szacunkowe długości przewodów od centrali (w sekretariacie) do każdej z kamer:
· kamery wewnętrzne:

· kamera nr 1 - około 10,00 mb;

· kamera nr 2 - około 5,00 mb;

· kamera nr 3 - około 10,00 mb;

· kamera nr 4 - około 8,50 mb;
· kamera nr 5 - około 13,50 mb;

· kamera nr 6 - około 14,00 mb;


         Suma 61,00 mb

· kamery zewnętrzne:

· kamera nr 1 - około 13,00 mb;

· kamera nr 2 - około 15,50 mb;

· kamera nr 3 - około 15,50 mb;

· kamera nr 4 - około 13,50 mb;

· kamera nr 5 - około 13,50 mb;


         Suma 71,00 mb

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

g) wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i nie opisanych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia (system musi być wykonany „pod klucz” bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń bądź wykonywania dodatkowych prac w celu jego uruchomienia i eksploatacji);

h) przeszkolenie przynajmniej 2 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego z zakresu poprawnej obsługi systemu monitoringu;

i) bezpłatne serwisowanie i przeglądy całej instalacji w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

1.3.2. Dodatkowe elementy konieczne do prawidłowej realizacji prac.
· wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia, zakup, dostawa i montaż urządzeń na potrzeby przedmiotu zamówienia;

· jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca wymaga okresowych przeglądów/serwisów instalacji, koszt tych usług musi być wliczony w oferowaną cenę przez cały okres gwarancji;

· koszty niezbędnych badań wynikających z norm i przepisów, wykonanych w celu kontroli jakości robót;
· zainstalowanie, uruchomienie, wdrożenie całego systemu wraz z testami i odbiorami;
· naprawa zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót na swój koszt i swoim staraniem;

· koszty robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

· ze względu na charakter funkcji budynku (Poradnia Zdrowia Psychicznego) prace uciążliwe 
i hałaśliwe w budynku mogą być wykonywane po godzinach pracy Poradni.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4.1. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.
1.4.3. Transport.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
1.4.4. Wykonanie robót.
· Zakres wykonywanych robót określa pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej;

· Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych Zamawiającego;

· Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych;

· Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie pracowników i pacjentów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
1.4.5. Kontrola jakości robót.
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prac 
i w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak kable, rynny itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.10. Obmiar robót.

Stosowane jednostki obmiaru dla robót budowlanych:

· m3 , dm3 – wyburzenia, rozbiórki, wywiezienie, wykopy;
· m2 – powłoki malarskie, tynki, izolacje;
· m – korytka, przewody;
· szt. – kołki rozporowe, kamery, aparatura;

· kg – gips budowlany, pianka poliuretanowa, gwoździe.
1.11. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty :
· dokumentacje budowlaną powykonawczą;

· świadectwa jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych;

· protokoły dokonanych pomiarów.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu (Zamawiającego) przy udziale Wykonawcy.
1.12. Podstawa płatności.
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym 
w Umowie. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych 
w obiekcie w zakresie przedstawionym w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
[image: image3.jpg]alnopolski [}
Ranking
Szpifali



[image: image4.png]1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification



[image: image5.jpg]FINALISTA
BEZPIECZNY SZPITAL

2007 - 2012



[image: image6.png]



4

