[image: image1.png]/ﬁ GAZELE
/L BIZNESU S




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 



    Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501
Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
adres internetowy: www.spzozmswia.szczecin.pl,  e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
[image: image2.png]Diament
. Py
) zpital

ez’bolu





Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych

Podstawa opracowania: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072). 
2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. 
w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zadania polegającego na wykonaniu wymiany poszycia dachu nad Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałem Chirurgii oraz renowacji części kominów wystających ponad dach w budynku głównym szpitala SP ZOZ MSWiA przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują zakres robót, orientacyjne ilości robót oraz opisy czynności mających na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu wymiany poszycia dachu nad Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałem Chirurgii oraz renowacji części kominów wystających ponad dach w budynku głównym szpitala SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
1.3.1. Wykaz robót remontowych.

Wymiana poszycia dachu nad Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
i Oddziałem Chirurgii SP ZOZ MSWiA:
· Rozebranie starego poszycia dachowego wykonanego z blachy. Nie zakłada się odzyskiwania starej blachy;
· Wymiana uszkodzonej części deskowania dachu. Zakłada się, że około 30% deskowania należy wymienić na nowe, brak możliwości stwierdzenia grubości desek przed rozebraniem poszycia z blachy (założono grubość desek do 25mm);
· Wykonanie nowego poszycia dachu z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS. Do wykonania dwie warstwy, pierwsza z papy termozgrzewalnej podkładowej, druga z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

Remont wystających ponad dach części kominów budynku głównego SP ZOZ MSWiA:

· Uzupełnienie ubytków w otynkowaniu kominów tynkiem cementowo-wapiennym kategorii II;
· Nałożenie na ściany kominów dwóch warstw siatki z włókna szklanego na klej do stosowania na zewnątrz odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny, wodoodporny) o bardzo dobrej przyczepności do podłoży;
· Nałożenie dwóch warstw farby elewacyjnej silikatowo-krzemianowej o kolorze RAL 7016 lub podobnym do niego;
· Wykonanie obróbki blacharskiej czap kominowych z blachy płaskiej powlekanej o grubości minimum 0,5 mm i kolorze antracyt RAL 7016, montaż za pomocą wkrętów samogwintujących typu SW do blach. Obróbka blacharska ma wystawać minimum 5cm poza obrys czap kominowych, należy wykonać kampinosy w celu zapobiegania ściekania wody po ścianach kominów.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4.1. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.
1.4.3. Transport.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
1.4.4. Wykonanie robót.
· Zakres wykonywanych robót określa pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej;

· Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych Zamawiającego;

· Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych;

· Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie pracowników i pacjentów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
1.4.5. Kontrola jakości robót.
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prac 
i w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak kable, rynny itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.10. Obmiar robót.

Stosowane jednostki obmiaru dla robót budowlanych:

· m3 , dm3 – deski, piasek, wapno gaszone, woda, zaprawa cementowa;

· m2 – obróbki blacharskie, papa termozgrzewalna, siatka z włókna szklanego;
· szt. – wkręty do blach;

· kg – gwoździe, roztwory asfaltowe do gruntowania gaz propan-butan.
1.11. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty :
· dokumentacje budowlaną powykonawczą;

· świadectwa jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych;

· protokoły dokonanych pomiarów.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu (Zamawiającego) przy udziale Wykonawcy.
1.12. Podstawa płatności.
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym 
w Umowie. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych 
w obiekcie w zakresie przedstawionym w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
[image: image3.jpg]alnopolski [}
Ranking
Szpifali



[image: image4.png]1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification



[image: image5.jpg]FINALISTA
BEZPIECZNY SZPITAL

2007 - 2012



[image: image6.png]



3

