Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych

1.   Podstawa opracowania:

1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz. 2072),

2) rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.   Wstęp.

2.1. Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo -  budowlanych przewidzianych do wykonania w budynku głównym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (remont Izby Przyjęć).

2.2. Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 2.1.

  - Zakres robót objętych STWiOR.

Roboty, których dotyczy STWiOR, obejmują zakres robót, orientacyjne ilości robót oraz opisy czynności mających na celu wykonanie robót remontowych w budynku głównym SP ZOZ MSWiA przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie (remont Izby Przyjęć) z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

    - Wykaz robót remontowych:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

  - demontaż wyposażenia w postaci umywalek,

  - ręczne skucie posadzek i rozbiórka wykładzin podłogowych,

  - rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

  - demontaż ścianki działowej GK i murowanych,

  - demontaż drzwi płytowych wewnętrznych i p.poż. z odzyskiem materiałów,

  - demontaż istniejących grzejników,

  - demontaż opraw świetlówkowych,

  - odbicie tynków,

  - odgrzybianie,

  - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych.

- pokrywanie podłóg i ścian:

  - ułożenie wykładziny PCV na ścianach,

  - ułożenie posadzki z PCV,

  - wykonanie i montaż nowej rampy najazdowej,

  - szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm,

  - układanie płytek podłogowych.

- instalowanie sufitów podwieszonych:

  - sufit podwieszony kasetonowy z wypełnieniem,

  - sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych.

- roboty murowe:

  - uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów.

- tynkowanie:

  - tynki wewnętrzne cementowe kat. III,

  - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,

  - gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach.

- roboty w zakresie okładania:

  - ściany działowe i obudowy z płyt GK.

- roboty malarskie:

  - dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów.

- roboty w zakresie stolarki budowlanej:

  - montaż stolarki drzwiowej,

  - montaż parapetów.

- roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i gazowe:

  - montaż wpustu żeliwnego podłogowego,

  - „biały montaż”,

  - montaż instalacji miedzianych,

  - montaż instalacji gazów medycznych,

  - dostawa i montaż grzejników panelowych,

  - montaż wentylatora kanałowego.

- roboty instalacyjne elektryczne:

  - montaż opraw LED,

  - montaż elementów systemu kontroli dostępu,

  - wymiana gniazd elektrycznych.

- roboty wykończeniowe:

  - drobne przeróbki instalacji,

  - montaż zasłony,

  - obróbka kanału technologicznego.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych:

- materiały: materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej SIWZ są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

  - wykładzina PCV (do stosowania w obiektach służby zdrowia, homogeniczna, redukcja dźwięku,

  - podłogi (wykładzina homogeniczna do stosowania w obiektach służby zdrowia, redukcja dźwięku poniżej 15dB, trwała, odporna na zużycie, plamy, na ścieranie, do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, antypoślizgowa (R9), ognioodporna (Bfl-s1), posiadająca właściwości elektrostatyczne <2kV, odporna na światło (7), chemicznie, odporna na grzyby, pleśń i bakterie, zabezpieczona PUR (wysoka higiena, odporna na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu czystości),

  - farba lateksowa (stosowana do pomieszczeń w obiektach służby zdrowia, o intensywnej eksploatacji ścian, narażonych na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekujące, bezzapachowa, z blokadą rozwoju mikroorganizmów, samoczynna sterylizacja i oczyszczanie powietrza, odporna na szorowanie (klasa I), odporna na UV, chemikalia, zdolna do dekontaminacji (odkażania), wysoka zdolność krycia,

  - płyty GK (płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych, do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,

  - kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się:

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997.

  - akcesoria:

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi,

- wkręty stalowe odporne na korozję,

- blachowkręty samogwintujące.

  - masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy (do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych): powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje producentów dla poszczególnych wyrobów,

  - parapety PCV  (rdzeń wykonany z twardego PCV, przekrój wielokomorowy zapewniający usztywnienie konstrukcji i jej stabilność, okleina PCV pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości parapetu, kolorystyka pasująca idealnie do profili okiennych, odporne na wilgoć i temperaturę, łatwe w montażu),

  - wełna mineralna (niepalna, nienasiąkliwa, odporna na grzyby i pleśnie, o niezmiennej strukturze, o wysokiej skuteczności pochłaniania dźwięku w szerokim paśmie),

  - grzejniki (z blachy stalowej walcowanej na zimno, z przetłoczeniami, obudowa ażurowa, pokrywa i dwie ścianki boczne z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, z wbudowanymi zaworami, ciśnienie próbne 1,3 MPa, ciśnienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza 110 0C),

  - oprawy LED (o  stopniu szczelności IP65 przystosowana do montażu dwóch świetlówek LED (T8, G13) o długości 1,5 m zasilanych jednostronnie lub dwustronnie, oprawa przeznaczona do oświetlania pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, wyposażona w dwie świetlówki LED, obudowa oprawy wykonana z tworzywa ABS, klosz z poliwęglanu, podstawa - z blachy stalowej malowanej na biało),

  - zasłona (struktura kompletnego systemu do tworzenia oddzielnych pomieszczeń wewnątrz pokojów szpitalnych lub oddziałów ambulatoryjnych),

  - wentylator kanałowy (obudowa z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego – ABS, wysoka odporność na warunki atmosferyczne, łożyska kulkowe, silnik dwubiegowy),

  - „biały montaż”:

- kabina natryskowa narożna, kwadratowa z szybami z płyt poliestrowych,

- brodzik akrylowy, wzmocniony pianką poliuretanową, kwadratowy,

- umywalka porcelanowa, prostokątna,

- zlewozmywak z blachy nierdzewnej, dwukomorowy,

- baterie ścienne z długimi wylewkami.

  - stolarka drzwiowa - drzwi przeznaczone do obiektów służby zdrowia, akustyczność 32 dB, z ościeżnicami stalowymi, lakierowanymi proszkowo, odporne na środki chemiczne, służące do utrzymania czystości wymaganej przepisami sanitarnymi, odporne na zarysowania i uderzenia, konstrukcja skrzydła drzwiowego: ramiak drewniany (z drewna twardego), wypełniony płytą wiórową pełną oraz drążoną, obłożoną obustronnie płytą HDF o gr. 4,0 mm oraz laminatem HPL o gr. 2,0 mm, przylga skrzydła wykonana z drewna liściastego, będąca integralną częścią ramiaka (niedoklejana), dodatkowo w części zewnętrznej chroniona twardym tworzywem ABS o gr. 2,0 mm w kolorze skrzydła, drzwi muszą posiadać certyfikat VOC (lotne związki organiczne) o spełnieniu normy emisji LZO dopuszczającej do stosowania wewnątrz obiektów, jako nie szkodliwe z uwzględnieniem norm emisji dla formaldehydu.

    - Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

    - Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

    - Wykonanie robót:

- zakres wykonywanych robót określa pkt 2.3. niniejszej STWiOR,

- ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych Zamawiającego,

- Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej STWiOR oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie pracowników i pacjentów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

    - Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

  - Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

  - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prac 
i w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak kable, rynny itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wWkonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

  - Obmiar robót.

Stosowane jednostki obmiaru dla robót budowlanych:

- m3, dm3 – wyburzenia, rozbiórki, wywiezienie, podkłady gruntowe, wykopy,

- m2 – powłoki malarskie, tynki, stolarka okienna, posadzki, izolacje,

- m – kątowniki,

- szt. – kołki rozporowe,

- kg – gaz, gips budowlany, pianka poliuretanowa.

  - Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- dokumentacje budowlaną powykonawczą,

- świadectwa jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych,

- protokoły dokonanych pomiarów.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu (Zamawiającego) przy udziale Wykonawcy.

  - Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym 
w umowie. Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych 
w obiekcie w zakresie przedstawionym w pkt 2.3. niniejszej STWiOR.